附件1

湖南省建筑垃圾源头减量示范项目推荐评价表（设计阶段）

填报单位（加盖公章）：        市州住房和城乡建设局              项目名称：

项目建设单位：                                             项目设计单位：

| 分类 |  | 条文 |  | 要求 | 评价结果 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 满足 | 不满足 |  |
| 一、 基本要求 |  | 1 | 落实《湖南省建筑垃圾源头减量施工图设计文件技术审查要点（试行）》（湘建投〔2021〕177号）文件要求。 | 总图设计说明（仅适用新建项目）是否提出新建建筑施工现场建筑垃圾的总量控制应满足： 1 砖混结构不超过400t/万平方米； 2 现浇混凝土结构不超过300t/万平方米； 3 装配式建筑不超过200t/万平方米。 |  |  | 规定项 |
| 二、 组织与管理 |  | 2 | 建设单位应明确建筑垃圾减量化目标和措施，并纳入招标文件和合同文本，将建筑垃圾减量化措施费纳入工程概算，及时支付所需费用。 | 在招标文件或合同文本中有建筑垃圾减量化目标和措施要求。 |  |  |  |
| 二、 组织与管理 |  | 3 | 建设单位应建立相应奖惩机制，监督和激励设计、施工单位落实建筑垃圾减量化的目标措施。 | 建设单位有针对建筑垃圾减量化的奖惩机制。 |  |  |  |
|  |  | 4 | 设计单位应建立设计施工协同配合机制，设立专门的对接机构或人员，设计充分考虑施工现场建筑垃圾减量化要求，设计深度满足施工需要，加强施工期间与施工单位的沟通配合，减少施工过程设计变更。 | 设计单位有建立与施工单位的协同配合机制并保留相关沟通协调记录。 |  |  |  |
|  |  | 5 | 设计单位应积极推进建筑、结构、机电、装修、景观全专业一体化协同设计，推行标准化设计。 | 设计单位有建立各专业协同设计管理机制并有运行记录。 |  |  |  |
|  |  | 6 | 应策划全过程数字化技术应用，积极采用基于统一数据及接口标准的信息管理平台，支撑各阶段多参与方之间以及设计、施工之间信息的共享与传递，减少各专业间矛盾。 | 设计、施工采用基于统一数据及接口标准的BIM管理平台并有运行记录。 |  |  |  |
| 三、减量化措施 | 策划阶段 | 7 | 实施新型建造方式，推动装配式建筑发展，推进工厂化预制、装配化施工的建造模式。 | 建筑主体结构、部品部件、装饰装修等采用工业化建造方式，需提供工程装配率计算表。 |  |  |  |
|  |  | 8 | 采用工程总承包、全过程咨询、建筑师负责制等组织模式。 | 采用工程总承包、全过程咨询、建筑师负责制等集约化管理模式，需提供相关委托合同和管理办法。 |  |  |  |
| 三、减量化措施 | 策划阶段 | 9 | 采用绿色建筑材料。长株潭地区绿色建材使用比例要求不低于60%，其他地区不低于40%。 | 选用通过第三方机构评价、认证后获得绿色建材标识或绿色产品标识的建筑材料，需提供绿色建材用量比例计算书。 |  |  |  |
|  |  | 10 | 采用土建装修一体化设计施工。 | 在土建施工前已确定装修设计图纸，土建施工图上已明确标注装修预留预埋位置。土建与装修设计无矛盾。 |  |  | 规定项 |
|  | 设计阶段 | 11 | 设计单位应根据地形地貌合理确定场地标高，开展土方平衡论证，减少渣土外运。 | 有高差的场地有通过土方平衡论证确定合理的场地标高，需提供土方平衡计算书并论证渣土外运量最少。 |  |  | 规定项 |
|  |  | 12 | 总平面图设计时应合理利用场地条件，通过优化总平面图布置、场地竖向设计、地下管线综合、场地平整填土预处理等设计措施减少建筑垃圾产生。 | 总平面图设计有采取场地竖向设计、地下管线综合、场地平整填土预处理等设计措施减少建筑垃圾产生。 |  |  |  |
|  |  | 13 | 建筑造型要素应简约，无大量纯装饰性构件。纯装饰性构件造价占建筑总造价的比例不应大于2%（居住建筑）和1%（公共建筑）。 | 建筑无夸张的无功能性纯装饰性构件，当建筑存在纯装饰性构件时，应提供相关造价比例计算书。 |  |  |  |
|  |  | 14 | 建筑设计应优先采用规则的建筑形体，避免采用特别不规则的建筑形体。 | 建筑形体为规则或不规则。 |  |  |  |
| 三、减量化措施 | 设计阶段 | 15 | 工程设计应根据“模数统一、模块协同”的原则，推进功能模块和部品部件标准化，减少异形和非标准部品部件。 | 建筑应无大量异形和非标准部品部件。 |  |  |  |
|  |  | 16 | 积极采用高强建筑材料。混凝土结构400Mpa级及以上受力普通钢筋用量要求不少于钢材总量的85%；钢结构中Q355及以上高强钢材用量要求不少于钢材总用量的50%。 | 结构钢筋和钢材尽可能使用高强材料，需提供高强材料比例计算书。 |  |  | 规定项 |
|  |  | 17 | 结构设计应对混凝土、结构用钢材、钢结构防腐涂料等根据使用环境合理提出耐久性指标要求。建筑设计应对外饰面装修材料、防水和密封材料、室内装饰装修材料、门窗部品部件等提出耐久性指标要求。其他专业应对管线管材管件等提出耐久性指标要求。 | 设计说明中对混凝土、钢筋、钢材、钢结构防腐涂料、内外装修材料、防水和密封材料、门窗部品部件、管线管材管件等提出耐久性指标要求。 |  |  | 规定项 |
|  |  | 18 | 选用可再循环、可再利用材料用量比例居住建筑达到6%，公共建筑达到10%。 | 积极使用可再循环和可再利用材料，需提供相关比例计算书。 |  |  |  |
|  |  | 19 | 选用建筑垃圾再生产品。在建筑非承重构件或附属工程中积极使用建筑垃圾再生产品，占同类产品的占比不低于30%。 | 在符合相关标准要求的前提下，建筑非承重构件或附属工程中积极使用建筑垃圾再生产品，需在设计说明中明确再生产品使用位置，性能要求等信息并提供用量比例计算书。 |  |  | 规定项 |
| 三、减量化措施 | 设计阶段 | 20 | 选用利废建材。采用一种利废建材用量占同类建材比例不低于50%或采用两种及以上利废建材每一种用量占同类建材用量比例不低于30%。 | 建筑本体中积极使用再生建材产品，需提供利废建材配比证明材料和用量比例计算书。 |  |  |  |
|  |  | 21 | 避免设计本地无法生产的建筑材料，在设计说明中明确提出“本地建材使用率不小于90%”的要求。 | 图纸设计中不应大量出现本地无法生产的建筑材料，设计说明中明确提出“本地建材使用率不小于90%”的要求。 |  |  | 规定项 |
|  |  | 22 | 推广建筑原材料工厂化加工，现浇混凝土结构应全部使用预拌混凝土，推荐使用预拌砂浆、钢筋集中加工、成品门窗等工艺。 | 现浇混凝土结构设计说明中明确提出“混凝土应全部采用预拌混凝土”的要求；并结合项目实际，对预拌砂浆、成型钢筋、成品门窗等提出要求。 |  |  | 规定项 |
|  |  | 23 | 设计说明中对建筑墙、楼地面易空鼓、开裂的部位；对结构易开裂、渗水的部位进行分析并提出质量控制措施。 | 针对质量通病从设计角度提出质量控制措施，减少施工中的返工和拆凿。 |  |  |  |
|  |  | 24 | 不应设计对周转材料消耗大的复杂节点。 | 没有多标高，多角度，多构件交集的复杂结构节点。 |  |  |  |
|  |  | 25 | 设计单位应加强设计过程中各专业间的协同，建筑和结构施工图中应明显标注装饰装修和机电安装的预留预埋孔洞。 | 鼓励采用基于同一数据和接口标准的设计平台，多专业协同，避免碰撞和矛盾。 |  |  |  |
|  |  | 26 | 选用结构机电内装分离体系进行设计。 | 机电系统、内装修系统与结构主体分离。 |  |  |  |
|  |  | 27 | 采用BIM正向设计。 | 设计采用BIM正向设计。 |  |  |  |
| 三、减量化措施 | 设计阶段 | 28 | 推广使用结构保温装饰一体化或保温装饰一体化复合建筑材料。 | 节能设计中使用结构保温装饰一体化或保温装饰一体化复合建筑材料。 |  |  |  |
|  |  | 29 | 采用集成设计，推广集成厨房、集成卫生间、集成设备间、集成机房等。 | 对厨房、卫生间、设备间、机房等采用结构、装修、管线、设备等的集成设计。 |  |  |  |
|  |  | 30 | 设计免抹灰、免支模等减少施工工序的构造措施。 | 设计采用清水混凝土、免支模楼板、内隔墙等工艺，减少施工构造。 |  |  |  |